4路八百萬混合式錄放影機

機

HB-ATR84HN-S

▸ 影像壓縮格式: H.264/H.265
▸ 支援4路影像8M/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1輸入
▸ 可增加2路 IP攝影機輸入/NVR模式最大可切換成6CH IP輸入
▸ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
▸ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
▸ 支援USB2.0備份或網路備份
▸ 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
▸ 監看及回放攝影機名稱可自訂
▸ 支援4G手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)

▸ 支援智能分析:智慧動檢/區域入侵/越線/位移偵測
▸ 支援瀏覽器Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定

電器產品規格                       產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | HB-ATR84HN-S |
| --- | --- |
| 即時顯示速度 | 8MP@15fps ; 5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps/ IPC 8MP@20fps |
| 錄影張數 | 8MP@8fps / 8MP Lite@15fps / 5MP @12 fps / 5MP Lite @20 fps 4MP Lite / 1080P/720P/WD1(960x480)@30 fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流 |
| 畫面顯示 | 1／4／6 / 8 / 9分割畫面、跳台、多段數位放大 |
| 錄影設定 | 自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影 |
| 重播回放功能 | 可依事件/時間/多分割數重播回放 |
| 重播回放速度 | 快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| 重播回放數 | 主機端 : 4 / 遠端 : 4 |
| OSD顯示功能 | 頻道名稱 / 時間格式 |
| 螢幕輸出 | CVBS (Spot)x 1 ／VGA x1 (1920x1080) ／HDMI x1(3840x2160) |
| 影像輸入 | 4CH輸入 (4種模式可混插) + 2CH網路攝影機輸入 |
| 聲音輸入/輸出 | 外接式聲音輸入 1組 / 聲音輸出 1組 |
| 位移偵測 | 支援4區位移偵測 / 8段靈敏度可調 |
| RS-485/422功能 | 可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機 |
| 儲存 | 可內裝1顆3.5吋SATA介面硬碟(單顆支援10TB) |
| 網路介面 | RJ45 1000Mbps x 1 |
| 網路協定 | TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x |
| 電源 | DC12V 1.5A / 耗電量10W(不含硬碟) |
| 工作溫度 | -10℃～50℃ |
| 尺寸 | 255(寬) mm x 222(深) mm x 42(高)mm |